Załącznik Nr 2do SIWZ

| Lp. | Parametry graniczne (wymagane) | Potwierdzenie spełnienia | Opis oferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK / NIE |  |
| -1- | -2- | -3- | -4- |
| - Fabrycznie nowy wózek do transportu chorych w pozycji leżącej (Rok produkcji 2013) |  |  |  |
|  | Konstrukcja wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne |  |  |
|  | Leże min. dwusegmentowe wypełnione płytą tworzywową przezierną dla promieni RTG |  |  |
|  | Pod leżem prowadnicę na kasetę umożliwiające jej przesunięcie w celu wykonania zdjęć na całej długości leża |  |  |
|  | Pozycja Trendelenburga (stopnie min. +-12) |  |  |
|  | Pozycja anty-Trendelenburga (stopnie min. +-12) |  |  |
|  | Hydrauliczna regulacja wysokości leża pompą nożną |  |  |
|  | Cztery antystatyczne koła jezdne z centralną blokadą jazdy w tym jedno z blokadą kierunkową |  |  |
|  | Składane barierki boczne |  |  |
|  | Wieszak na kroplówki |  |  |
|  | Cztery krążki odbojowe |  |  |
|  | Materac zaopatrzony w uchwyty umożliwiające przeniesienie pacjenta |  |  |
|  | Udźwig (min. 230 kg) |  |  |
|  | Szerokość całkowita (min. 710 mm) |  |  |
|  | Zakres regulacji wysokości leża (600 - 900mm) |  |  |
|  | Długość całkowita (min. 2050mm) |  |  |
|  | Regulacja segmentu pleców (min. 0-60 stopnie) |  |  |