Załącznik nr 6 do siwz

Wymagania graniczne dla zamkniętego, próżniowego systemu pobierania krwi

Niespełnienie warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

| L.p. | Parametr graniczny | warunki wymagane TAK |
| --- | --- | --- |
| 1 | Technika pobierania - system próżniowy, próżnia kalibrowana na etepie produkcji |  |
| 2 | Wysoka jakość systemu zarządznia jakością, potwierdzona certyfikatem ISO 9001 lub równoważnym –dołączyć do oferty |  |
| 3 | Probówki i igły musza być wytworzone zgodnie z ISO 6710-kod barwny |  |
| 4 | System posiada deklarację zgodności CE dla każdego elementu systemu |  |
| 5 | Materiał, z którego wykonane są poszczególne elementy systemu - plastik bezlateksowy z wyjątkiem probówek do badań OB które mają być wykonane ze szkła |  |
| 6 | Standardowy rozmiar probówek: 13 x 75, 13 x 100, 16 x 100 mm |  |
| 7 | Możliwość powtórnego użycia probówek bez utraty próżni - korki w probówkach utrzymują próżnię i zapewniają możliwość " dobrania " krwi przy kolejnym przekłuciu |  |
| 8 | Gwintowane zamknięcie probówek, umożliwiające ich wielokrotne zamykanie i otwieranie eliminując efekt aerozolu. |  |
| 9 | Termin ważności dla igieł i probówek nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostarczenia - wyjątek probówki do koagulologii - 10 miesięcy |  |
| 10 | Wszystkie elementy, które wymagają daty ważności muszą posiadać oznaczenie numeru serii i daty ważności na opakowaniu jednostkowym lub na indywidualnej etykiecie |  |
| 11 | Wszystkie elementy systemu, aby zapewnić kompatybilność, muszą pochodzić od jednego producenta, lub wymagane jest oświadczenie ( dołączyć do oferty ) od Wykonawcy, że elementy gwarantują wzajemną, prawidłową współpracę elementów pochodzących od innych producentów |  |
| 12 | Wszystkie elementy systemu muszą być do siebie wzajemnie dopasowane, współpracować ze sobą w sposób bezawaryjny i zapewnić, aby proces pobrania materiału biologicznego był w 100% bezpieczny dla osób, którym pobiera się materiał biologiczny i osoby pobierającej go |  |
| 13 | Probówki pakowane w ten sposób, że opakowania umożliwiają przechowywanie ich w pozycji pionowej lub rozwiązanie równoważne pod warunkiem, że nie pogorszy ono funkcjonalności produktu |  |
| 14 | Wszystkie elementy systemu, przy których prawidłowym użyciu dochodzi do kontaktu z krwią pacjenta lub może wystąpić przepływ wsteczny, muszą posiadać oznaczenie sterylności na opakowaniu jednostkowym lub na indywidualnej etykiecie |  |
| 15 | System łatwy do utylizacji i nieszkodliwy dla środowiska naturalnego - ISO 14001 zgodności ze środowiskiem naturalnym, lub równoważny – dołączyć do oferty. |  |
| 16 | Oferent przeprowadzi u Zamawiającego praktyczne, bezpłatne szkolenie całego personelu ( techników analityki medycznej i pielęgniarki na oddziałach ) zajmującego się pobraniem i przygotowaniem próbek do badań w zakresie zasad bezpiecznego użytkowania systemu, w ciągu 3 tygodni od dnia podpisania umowy wg harmonogramu zamawiającego |  |